Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

|  | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
|  | Схема планируемого развития территории (основной чертеж). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства. Функциональное зонирование | М 1: 25000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | М 1: 25000 |
|  | Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры |  |
|  | Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры |  |
| - Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Положение района в Республике Мордовия | (б/м) |
|  | Схема современного использования территории (опорный план) | М 1: 25000 |
|  | Схема комплексной оценки территории | М 1: 25000 |
|  | Схема охраны природы | М 1: 25000 |
|  | Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по их ликвидации |  |
|  | Развитие агропромышленного комплекса | (б/м) |
|  | Карта почв | (б/м) |
|  | Образование. Здравоохранение. Культура и спорт | (б/м) |
|  | Расселение | (б/м) |

Б. Альбом иллюстраций

В. Текстовые материалы

● Том 1. Положения о территориальном планировании

● Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Оглавление

1. Введение	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ территориального ПЛАНирования	8

3. Стратегические направления развития района	11

4. Мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального  зонирования территории	16

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения	19

6. мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры	25

7. мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	29

8. Мероприятия по инженерной защите территории	50

9. Мероприятия по лесопользованию	53

10. Мероприятия по охране природы	57

11. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	62

12. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования	67

13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	71

1. Введение

Схема территориального планирования Ковылкинского муниципального района выполнена на основании Муниципального контракта на выполнение работ по разработке схему территориального планирования Ковылкинского муниципального района от 14.04.2008 №0010.

Схема территориального планирования Ковылкинского муниципального района выполнена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия» (утвержденным 29.12.2008 постановлением Правительства Республики Мордовия N 612) и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия. Схема территориального планирования Ковылкинского муниципального района определяет цели и задачи территориального планирования, а так же мероприятия по территориальному планированию.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия в Схеме территориального планирования Ковылкинского муниципального района выделены следующие временные сроки её реализации.

-	Расчетный срок реализации схемы территориального планирования, на который рассчитаны все основные проектные решения – 2030 г (ориентировочно).

-	Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации – 2015 г (ориентировочно).

СТП состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2).

СТП представляется в электронном виде, разработана в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современной Схемы территориального планирования в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Работа выполнена в архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер мастерской № 4 – С. В. Копытко.

С. А. Давыдов – главный архитектор проекта;

Н. В. Рязанова - главный инженер проекта, ведущий инженер по водоснабжению, канализации и санитарной очистке

Е. В. Короткова – главный экономист проекта;

Н.Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

Е. И. Ивашкина – главный специалист по инженерной защите и подготовке территории;

С. В. Копытко – главный специалист по энергоснабжению;

А. А. Дронова – инженер-энергетик;

Н. В. Рязанова – ведущий инженер по водоснабжению, канализации и санитарной очистке

О. Н. Фадеев – главный специалист по охране окружающей среды;

М. Г. Москаленко – главный специалист по озеленению;

В. Н. Арсеев – главный специалист по геологии.

Е. И. Ивашкина – главный специалист по инженерной защите и подготовке территории;

Графическое оформление проекта

М. Г. Геворкян – техник архитектор.

Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике района.

Авторы выражают искреннюю признательность руководству администрации Ковылкинского муниципального района, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ территориального ПЛАНирования

«Схема территориального планирования Ковылкинского муниципального района» является стратегическим градостроительным документом, определяющим территориальное развитие Ковылкинского района.

СТП определяет основные направления реализации государственной и региональной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.

Главная экономическая идея СТП – расширение территорий активной хозяйственной деятельности и формирование новых точек роста района, главным образом, за счет дальнейшего развития всех секторов АПК, расширения перерабатывающего комплекса, а также развития туристско-рекреационного комплекса и сопряженных с ним отраслей.

Главная градостроительная идея СТП – улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения, а также территорий сельскохозяйственного назначения и рекреационных зон, улучшение экологической ситуации и совершенствование природно-экологического каркаса территории.

Целью работы по разработке схемы территориального планирования является:

- обеспечение средствами территориального планирования целостности муниципального образования;

- создание инструмента управления районом при переходе экономики Республики Мордовия к инновационному типу развития, расширение конкурентоспособного потенциала района за счёт наращивания сравнительных преимуществ в различных областях хозяйственной деятельности и обеспечения его в качестве целостного муниципального образования;

- определение новых источников экономического роста района в промышленном производстве и сельском хозяйстве с привлечением научного потенциала, высоких технологий, повышения образовательного уровня населения;

- использование транспортного потенциала района по обслуживанию транзитных грузоперевозок через существующую региональную трассу меридионального направления и вновь проектируемую трассу с запада на восток района;

- реализация аграрного потенциала в части: развития экспорта зерновых культур и производства экологически чистых продуктов и активный выход на внутренний рынок РФ импортозамещающей продукции животноводства;

- повышение конкурентоспособности территории на рынке продукции сельхозпроизводства, как в самой Республике, так и в других регионах;

- создание условий для распространения современных стандартов качества жизни населения на периферийные территории района.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

-	разработки оптимальной функционально-планировочной структуры Ковылкинского муниципального района, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития его территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

-	определения системы параметров развития территории района, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных и социальных компонентов развития;

-	подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности Ковылкинского муниципального района при условии сохранения окружающей природной среды.

В “Схеме территориального планирования Ковылкинского муниципального района” представлены:

- прогнозная модель социально-экономического и градостроительного развития района, выстроенная на конкурентных преимуществах территории: природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, достаточно выгодном местоположении, наличии рекреационного потенциала, с учетом определенных ресурсных ограничений;

- анализ и комплексная оценка территории района с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей, подготовки предложений по его функциональному зонированию, с рекомендациями по использованию территории;

- предложения по перспективной пространственной структуре района в условиях совершенствования модели развития муниципального образования, имеющей целью упорядочение развития его зон, центров и осей, способствующей гармоничному развитию территориальной структуры в целом;

- предложения по перспективному развитию сети сельских поселений, систем расселения, жилищного фонда и социальной инфраструктуры, массового отдыха населения;

- прогноз перспективной численности населения района в целом, а также в разрезе отдельных муниципальных образований – сельских поселений;

- предложения по развитию транспортных связей, имеющих межрайонное и межрегиональное значение;

- предложения по развитию инженерной инфраструктуры района;

- предложения по инженерной защите и подготовке территории;

- предложения по лесопользованию;

- предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории;

- предложения по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В проекте содержатся предложения об изменении установленных границ муниципальных образований Ковылкинского района.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

3. Стратегические направления развития района

В качестве ведущего стратегического положения рассматривается максимальное использование сложившегося потенциала и всех видов местных ресурсов.

Основными ресурсами района являются:

- производственный комплекс

- сельскохозяйственные угодья, расположенные в относительно благоприятных агроклиматических условиях;

- наличие относительно крупных сельскохозяйственных предприятий;

- комплекс производственных предприятий, ориентированных на переработку сельскохозяйственного сырья из Ковылкинского и соседних районов;

- достаточно большие свободные трудовые ресурсы

- относительно устойчивая сеть поселений в наиболее благоприятной для хозяйственной деятельности части района, позволяющая при благоприятных социально-экономических условиях сохранить контроль над этой частью территории района.

- существенные по площади рекреационные ресурсы;

- отдельные месторождения местных строительных материалов относительно высокого качества;

- транспортно-географическое положение района, благоприятное для его хозяйственного развития из-за близости к крупным рынкам сбыта (Пензенская область, г. Саранск Нижегородская область).

Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить несколько направлений развития района.

Промышленное направление развития

Промышленный потенциал района определяется наличием крупных производственных предприятий и их ресурсной базы. Основным направлением развития в данной области является дифференциация производства – развитие торфообработки, керамического производства.

Агропромышленное направление развития

Природно-ресурсный потенциал позволяет  увеличить производство сельскохозяйственной продукции. Приоритетными направлениями рассматриваются свекловодство, овощеводство и животноводство.

В условиях ограниченных ресурсов представляется значимым поддержка и приоритетное развитие «точек активизации территории» - хозяйств, которые, которые могут апробировать новые подходы, а  затем выступать в качестве «трансляторов» на прочие территории достижений в сельскохозяйственном производстве, центрами интегрированных предприятий (типа холдингов), объединяющих производство и переработку сельхозпродукции.

В условиях рыночных отношений освоить какое-либо новшество в целом по АПК в настоящее время практически невозможно. Целесообразна так называемая точечная технология инновационной деятельности.

Учитывая сложности с реализацией сельскохозяйственного сырья, необходимо развитие максимально широкого набора перерабатывающих производств, ориентированных на местное сельское хозяйство (комбикормовое, крахмальное, чипсовое, овощеперерабатывающее и т.д.  производства).

В качестве самостоятельного производственного ресурса следует рассматривать личные подсобные хозяйства. В этом отношении эффективным может стать создание закупочных кооперативов, обеспечивающих спрос на продукцию ЛПХ, или предприятий по переработке такой продукции.

Вероятно, значимым аспектом развития сельскохозяйственного производства является развитие производственно-сбытовой и потребительской кооперации, обслуживающей все категории хозяйств района.

Базовой основой развития АПК является создание его современной материально-технической базы.

Важным направлением развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности может рассматриваться интеграция с сопредельными районами, имеющими как мощности по переработке сельскохозяйственного сырья, так и сельскохозяйственные ресурсы.

Для района очень важно создание базы по заготовке сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, мясо), организация заказа регионального фонда по мясопродукции и укрепление на базе этого перерабатывающей отрасли.

Представляется актуальным внедрение в сельскохозяйственное производство новаций, позволяющих осуществить рост сельскохозяйственного производства в условиях ограниченного демографического потенциала, опробованных в условиях страны, регионов, близких по природным условиям. В частности внедрение научно обоснованных технологий, адекватных к местным агроэкологическим условиям, продуктивных пород скота, посевов специфических культур.

Возможна активизация внешнеэкономической деятельности по поставкам на экспорт дикорастущих грибов и ягод, лекарственного сырья и других продуктов побочного пользования лесов, при соответствующем развитии тарного и морозильного производств. При этом для придания продукции конкурентного вида и качества возможно целесообразна кооперация с соседними районами.

Развитие данного направления тормозится за счёт следующих негативных факторов:

- сложные экономические условия в сельском хозяйстве;

- низкая заработная плата;

- старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов;

- малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия;

- неудовлетворительное состояние дорожной сети;

- недостаточная развитость инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

- деградация и снижение плодородия почв;

- дефицит питательных веществ в почве;

- нефункционирующие мелиорационные системы.

Рекреационное направление развития

Потенциал района позволяет наращивать рекреационную ёмкость района. Основными направлениями рассматриваются экологический туризм, санаторный отдых, промысловый туризм.

Базой для развития рекреационного направления является развитие инфраструктуры и материально-технической базы.

Специфические геологические, гидрологические условия, вопросы взаимодействия с национальным парком, значительный срок окупаемости объектов рекреации создают предпосылки для выделения территорий наиболее благоприятных для развития рекреационных функций – опорных точек рекреационного каркаса района. Такие опорные точки являют собой ныне существующие объекты рекреации (санатории, детские лагери) или опустевшие деревни, расположенные в массиве национального парка и достаточно обеспеченные инфраструктурой.

В рыночных условиях необходимо максимальное использование уже существующих основных фондов и коммуникаций – зданий, хозяйственных блоков, водопроводов и т.д.

При основной ориентации рекреационной зоны на отдыхающих извне Ковылкинского района, необходимо организовывать места отдыха местного населения – базы кратковременного отдыха, дома рыбака и т.д.

Учитывая то, что на территории национального парка запрещено создание капитальных объектов туризма или объектов долгосрочного  отдыха, представляется актуальным развитие всех возможных видов инфраструктуры и объектов туристическо-просветительского характера. Это повысит привлекательность данного объекта и увеличит поток посетителей.

Важным аспектом является взаимное стимулирование развития агропромышленного и рекреационного направлений района. Возможно развитие сельскохозяйственных предприятий, ориентированных на потребности отдыхающих (агропродукция для санаториев, для туристов). Вместе с тем, возможна организация экологического туризма с размещением отдыхающих в гостевых домах местных жителей на территории деревень.

Перспективным направлением развития рекреационного направления может считаться кооперация с рекреационными ресурсами соседних районов – Саранского, Большеболдинского. Такая кооперация возможна как в виде совместной разработки экскурсионных маршрутов, так и в виде организации в Ковылкинском районе специальных летних лагерей и организованного отдыха для детей и взрослых из прилегающих районов.

Развитие данного направления тормозится за счёт следующих негативных факторов:

- недостаточная развитость инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

- неудовлетворительное состояние дорожной сети.

Социальное направление развития

Для развития района, как и всей сельской местности России, огромное значение имеет принципиальное изменение условий жизнедеятельности, определяющих эффективность труда, возможности закрепления и привлечения молодежи.

В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать жилищное строительство, образование и здравоохранение.

Для периферийной части района вероятно целесообразно применение передвижных форм обслуживания.

К приоритетам поступательного развития района могут быть отнесены: комплексная реконструкция, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства; развитие, замена и модернизация инженерных сетей и сооружений; совершенствование и модернизация транспортной сети и объектов автотранспортного обслуживания населения.

Важным аспектом развития района является подготовка квалифицированных кадров как начального профессионального образования на территории района, так и кадров более высоких уровней и более широкого профессионального диапазона в учебных заведениях Республики Мордовия и г. Саранска в соответствии с потребностями районного рынка труда (стипендии за счет средств района, предоставление жилищ и т.п.).

Другие направления развития

Необходимо создание соответствующей инфраструктуры на районном уровне (при пользовании рыночной инфраструктурой более высокого ранга межрайонного и областного центров) – кредитные, страховые, банковские учреждения, лизинговые, консультативные центры и т.п.

Необходима система мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Экологизация всех видов жизнедеятельности на территории района может способствовать сохранению и улучшению благоприятной среды обитания ныне живущих и будущих поколений.

В среднесрочной перспективе приоритетными направлениями развития района рассматриваются: дорожное строительство, техническое переоснащение и модернизация агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальное строительство.

4. Мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального  зонирования территории

4.1. Пространственное развитие района

Одним из направлений реализации намеченной стратегии является пространственное развитие территории района за счет приоритетного развития наиболее конкурентоспособных отраслей и территорий и поддержки хозяйственного освоения периферийных частей района.

Такой подход наиболее целесообразен для Ковылкинского района, где экономический потенциал значительно дифференцирован по территории и наблюдаются значительные территориальные диспропорции в социально-экономическом развитии.

В основе территориальной дифференциации экономического потенциала лежит, прежде всего, различная экономическая освоенность территорий, недоиспользование конкурентных преимуществ отдельных населённых пунктов и сельских поселений.

Кроме того, за годы перестройки экономический потенциал района был значительно утрачен.

Ковылкинский район по многим параметрам и характеристикам утратил свое место и роль, которые имел при советской модели хозяйствования, прежде всего, в агропромышленном и промышленном комплексах.

Таким образом, встает задача роста экономического потенциала, как за счет восстановления утраченного потенциала, так и за счет его развития, при максимальном использовании конкурентных преимуществ территории, в целях повышения промышленного, агропромышленного, рекреационного и инфраструктурного освоения территории, и как результат – сглаживание территориальных диспропорций.

Для решения поставленной задачи в работе предлагаются территории хозяйственной активности и высокой инвестиционной привлекательности, выявленные на основе интегрированной оценки различных условий и факторов развития сельских поселений района. В конечном итоге – это территории, рекомендуемые для размещения объектов капитального строительства. А также зоны развития и точки роста.

Зоны развития:

- Ковылкинская зона – зона комплексного развития,

- Примокшанская рекреационная зона – зона интенсивного развития рекреационной туристической деятельности.

Точки роста:

- г. Ковылкино,

- с. Шингарино,

- с. Троицк,

- с. Кочелаево,

- п. Первомайский,

- с. Мордовское Коломасово,

- с. Рыбкино.

Развитие отдельных зон развития и точек роста будет способствовать активизации социально-экономического развития как центральных, так и периферийных частей района, реализуя идею поляризованного развития. Таким образом, будет усиливаться связанность территории района, а также усиливаться его опорный каркас.

4.2. Функциональное зонирование и планировочная структура

Территориальное планирование района предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования и деятельности населения.

Проектом учтены следующие категории земель:

- Земли населенных пунктов;

- Земли промышленности;

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Земли водного фонда;

- Земли лесного фонда;

- Земли особоохраняемых природных территорий;

- Земли объектов специального назначения.

Также проектом предусматривается ряд территорий предполагаемого размещения объектов капитального строительства:

- Территории, рекомендуемые для жилищного строительства;

- Территории, рекомендуемые для размещения промышленных объектов;

- Территории, рекомендуемые для размещения объектов АПК (животноводство) – на первую очередь;

- Территории, рекомендуемые для размещения объектов АПК (животноводство) – на расчетный срок;

- Территории, рекомендуемые для размещения объектов рекреационного назначения.

Помимо этого проектом предусматривается ряд мероприятий по развитию функционального зонирования территории:

- Территории, рекомендуемые для восстановления сельскохозяйственной обработки;

- Территории, рекомендуемые для организации мест летнего отдыха;

- Восстановление плодово-ягодных садов;

- Проектируемая зеленая зона г. Ковылкино;

- Проектируемая лесопарковая зона г. Ковылкино;

Организация искусственных водоемов для рыборазведения.

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

5.1. Развитие и размещение производственных объектов и объектов АПК

Промышленность

Таблица  5.1

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка месторождения торфа | п. Каргонжай | 2015-2030 гг. | Необходима организация геологических исследований на предмет установления величины запасов торфа. |
| 2 | Создание предприятия по переработке торфа | с. Рыбкино | 2015-2030 гг. | Необходима также разработка вопроса по использованию торфяных изделий на заводе «Силикатный кирпич». |
| 3 | Строительство предприятия по переработке и заморозке овощей, ягод и фруктов | п. Русская Лашма | 2015-2030 гг. |  |
| 4 | Создание производства по глубокой переработке низкосортной древесины | п. Мамолаево | 2009-2030 гг. |  |
| 5 | Создание производства по переработке рыбы | с. Мордовское Коломасово | 2009-2015 гг. |  |

Агропромышленный комплекс

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса Ковылкинского муниципального района имеют целью:

- создать условия для устойчивого развития сельских территорий;

- повысить занятость и уровень жизни сельского населения;

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения в перерабатывающей промышленности;

- повысить рентабельность животноводства;

- ускорить процессы технического перевооружения животноводческих комплексов;

- сохранить и воспроизводить используемые в сельскохозяйственном производстве земельные и другие природные ресурсы;

- в целом повысить качество сельскохозяйственной продукции предприятий Ковылкинского района.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса Ковылкинского проводятся согласно следующим документам:

- Комплексная программа экономического и социального развития Республики Мордовия на 2008-2012 гг.;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года;

- Национальный проект развития АПК;

- Отраслевая целевая программа развития животноводства до 2015 года;

- Программа развития  сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ковылкинском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2008-2012 годы;

- Отраслевая целевая программа развития молочного скотоводства 2009-2015 года;

- Развитие племенного животноводства в Республике Мордовия на 2002-2010 гг.

Наиболее актуальными являются следующие мероприятия:

В рамках реализации Республиканской целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Республике Мордовия на 2009-2012 гг.».

Таблица  5.2

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство молочного комплекса в ООО «Возрождение» | с. Изосимовка | 2009 г.-2012 г. | 600 голов |

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»

Таблица  5.3

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство молочного комплекса в ООО «Рыбкино» | с. Рыбкино | 2008-2015 гг.. | 500 голов |
| Строительство молочного комплекса в ООО «Самаевский» | с. Паньжа Ковылкинского района | 2008 -2015г г. | 500 голов |

В рамках реализации программы «Развитие племенного животноводства в Республике Мордовия на 2002-2010 гг.».

Таблица  5.4

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство откормочного комплекса для свиней в ЗАО «Мордовский бекон – Ковылкино» | с. Шадым | 2009-2015 гг. | 3400 голов |
| Комплекс доращивания в ЗАО «Мордовский бекон – Ковылкино» | п. Тютьково | 2009-2015 гг. | 16000 голов |
| Репродуктор в ЗАО «Мордовский бекон – Ковылкино» | Между п. Первомайский и с. Янгужинский Майдан | 2009-2015 гг. | 4800 голов |

Также предполагается реализация следующих мероприятий:

Таблица 5.5

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположе-ние объекта | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание искусств. пруда для разведения рыбы | г. Ковылкино | 2009-2030 гг. | Площадь участка – 5,82 га |
| Организация использ.естественного пруда для рыборазведения | с. Троицк | 2009-2030 гг. | Площадь участка – 11,7 га |
| Обустройство искусственного водоёма для разведения и содержания рыбы | п. Калиновка | 2009-2030 гг. | Площадь участка –3,24 га |
| Создание искусственного пруда для разведения товарной рыбы | с. Троицк | 2009-2030 гг. | Площадь участка –1,35 га |
| Стр. и модернизация птицеводч. комплекса по выращиванию бройлеров | д. Слободиновка | 2009-2030 гг. | 12223 голов |
| Восстановление плодовых садов | д. Гумны | 2009–2030 гг. |  |
| Созд. ресурс. центра по подгот. механизат. кадров для работы на совр. технике | г. Ковылкино | 2008–2015гг. | на базе ПУ-15 |

5.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы

### Жилищный фонд

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории района.

Таблица  5.6

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда (по состоянию на 01.01.2009г.) | 2009-2015 гг. |
| 2. | Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов | 2009-2015 гг. |
| 3. | Переоценка технического состояния жилищного фонда | 2015-2030 гг. |
| 4. | Ликвидация вновь выявленного ветхого и аварийного жилищного фонда | 2015-2030 гг. |
| 5. | Создание условий для развития рынка найма жилья | 2015-2030 гг. |
| 6. | Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой | 2009-2030 гг. |
| 7. | Создание условий для увеличения темпов жилищного строительства |  |
| 8. | в том числе: |  |
| 9. | до 0,4-0,5 м2 в год на 1 жителя | 2009-2015 гг. |
| 10. | до 0,8-1 м2 в год на 1 жителя | 2015-2030 гг. |
| 11. | Мониторинг потенциальных инвесторов для реализации проектов в жилищном строительстве | 2009-2030 гг. |

При оценке потребности в жилищном фонде и объемов ввода дополнительной жилищной площади учитывались нормативы 26,7 и 30,4 кв. м жилищной площади в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах («Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»), нормативы ввода жилья 0,4 и 0,8 кв. м жилищной площади в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах (проект «Стратегии массового жилищного строительства в РФ») и расчётные показатели обеспеченности жилищной площадью 29 и 40 кв. м в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах (Схема территориального развития Республики Мордовия) 2 варианта расчетов приведены ниже в таблицах.

Таблица 5.7

Потребность в жилищном фонде в Ковылкинском районе (тыс. кв. м)

| № варианта | Средне годов. объем жилищ-ного строи-тельст. (тыс.м2 общей площ. | Исходный год |  |  | 1 очередь (2009-2015 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нас. тыс. чел | Жил. обеспеч. м2/чел. | Жилищн фонд тыс.м2 общ. площ | Насел. тыс.чел | Жилищн. обеспечен-ность м2/чел. | Потреб-ный фонд тыс.м2 общей площ. | Сущ. сохр.фонд тыс. м2 общ. площ | Новое стр-во тыс. м2 общей площ. (округ-ленно) |
| 1 | 2,1 | 22,8 | 24,5 | 559 | 19 | 29,7 | 564,5 | 551,9 | 12,6 |
| 2 | 2,1 | 22,8 | 24,5 | 559 | 19 | 30 | 575,2 | 551,9 | 23,3 |

Таблица 5.8

| № варианта | Средне годов. объем жилищ-ного строи-тельст. (тыс.м2 общей площ. | Исходный год |  |  | Расчетный срок (2009-2030 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нас. тыс. чел | Жил. обеспеченность м2/ чел. | Жилищный фонд тыс. м2 общ. площ | Нас. тыс.чел. | Жилобеспечен-ность м2/ чел. | Потребный фонд тыс.м2 общей площ. | Сущ. сохр.фонд тыс. м2 общ. площ | Новое стр-во тыс.м2 общей площ. (округленно) |
| 1 | 2,1 | 22,8 | 24,5 | 559 | 12 | 30 | 360 | 295,8 | 64,2 |
| 2 | 2,1 | 22,8 | 24,5 | 559 | 12 | 40 | 480 | 306,5 | 173,5 |

Таблица 5.9

| № вари- анта | Наличие жил. фонда | Общая площадь жилищного фонда |  | Ввод жилищного фонда |  |  | Среднегодовой ввод жил. фонда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2015 г. | 2030 г. | 2009-2015 гг. | 2016-2030 гг. | 2009-2030 гг. | 2009-2015 гг. | 2016-2025 гг. |
| 1 | 559 | 564,5 | 360 | 12,6 | 64,2 | 76,8 | 2,1 | 4,3 |
| 2 | 559 | 575,2 | 480 | 23,3 | 173,5 | 196,8 | 3,9 | 11,57 |

В рамках разработки генеральных планов поселений и правил землепользования и застройки следует предусмотреть увеличение территорий отведенных под селитебную зону в соответствии с расчетами представленными ниже в таблице.

Таблица 5.10

| № варианта | Ввод жилищного фонда, кв. м. |  | Ввод индивидуального жилищного фонда, кол-во домов |  | Площадь селитебной территории под индивидуальное строительство, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-2015 | 2016-2030 | 2009-2015 | 2016-2030 | 2009-2015 | 2016-2025 |
| 1 | 12600 | 64200 | 126 | 642 | 28,98 | 147,66 |
| 2 | 23300 | 173500 | 233 | 1735 | 53,59 | 399,05 |

Таблица 5.11

##### Социальные объекты

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство средств размещения (гостиницы) на 80 мест | г. Ковылкино | 2015-2030 гг. |
| 2 | Расширение на 50 га городского кладбища | г. Ковылкино | 2009-2015 гг. |
| 3 | Организация филиала краеведческого музея | с. Казённый Майдан | 2015-2030 гг. |

Таблица 5.12

Отдых и туризм

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка отраслевой Схемы развития туризма и рекреации Ковылкинского района |  | 2009-2030 гг. |
| 2 | Переоборудование закрытого карьера в зону отдыха | п. Шингарино | 2009-2015 гг. |
| 3 | Оборудование зоны отдыха | п. Красный Яр | 2015-2030 гг. |
| 4 | Оборудование зоны отдыха | с. Мордовское Коломасово | 2009-2030 гг. |
| 5 | Оборудование зоны отдыха | ст. Самаевка | 2009-2030 гг. |
| 6 | Оборудование зоны отдыха | п. Ежовка | 2009-2030 гг. |
| 7 | Оборудование зоны отдыха | с. Рыбкино | 2009-2030 гг. |
| 8 | Оборудование зоны отдыха | д. Васильевка | 2009-2030 гг. |
| 9 | Строительство рекреационных объектов | п. Красная Пресня | 2009-2030 гг. |
| 10 | Организация городской зелёной зоны и в ней – лесопарковой зоны | г. Ковылкино | 2009-2030 гг. |

Таблица 5.13

Пожарная безопасность

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство пожарного депо | Чекашевы Поляны | 2009-2030 гг. |
| 2 | Строительство пожарного депо | Мамолаево | 2009-2030 гг. |
| 3 | Строительство пожарного депо | Казенный Майдан | 2009-2030 гг. |
| 4 | Строительство пожарного депо | Самаевка | 2009-2030 гг. |
| 5 | Строительство пожарного депо | Покровск | 2009-2030 гг. |
| 6 | Строительство пожарного депо | Красный Шадым | 2009-2030 гг. |
| 7 | Строительство пожарного депо | Алькино | 2009-2030 гг. |

6. мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

6.1. Автомобильные дороги

Опорную транспортную сеть района формируют дороги регионального и местного значения. Автодорожная сеть района не имеет ярко выраженной структуры. Сельские поселения района в отдельных случаях не имеют кратчайшие связи с районным центром и практически не имеют прямых связей между собой.

Протяженность дорог в Ковылкинском районе – 408,3 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 281,0 км.

Плотность дорог общего пользования в 2008 г. составляла 204,0 км на 1000 км2 территории. По плотности дорог район занимает четырнадцатое место среди 22 районов РМ. Плотность сети автомобильных дорог, общего пользования района выше, чем в среднем по Республике (171км на 1000 км2).

Доля населенных пунктов, обеспеченных связями по дорогам с твердым покрытием, составляет 68,8%.

Средний коэффициент не прямолинейности связей сельских администраций (поселений) с районным центром – с. Ковылкино – 1,4.

Недостатки транспортной инфраструктуры:

-	отсутствие прямых связей между сельскими поселениями района;

-	низкое качество дорожного покрытия на местных дорогах района;

-	отсутствие дорог с твердым покрытием к поселениям с низкой численностью населения;

-	отсутствие зданий и сооружений для обслуживания участников движения в пути следования – автомобильный сервис (площадки для отдыха, пункты питания; автозаправочные станции, станции технического обслуживания и т.д.);

-	низкая проницаемость района в другие районы республики;

6-60% мостов находится в неудовлетворительном состоянии.

Исходя из анализа транспортной системы Ковылкинского района и выявленных проблем, проектом предлагаются развитие транспорта и организация транспортных связей, направленных на создание транспортной сети способной обеспечить как внутрирайонные, так и внутриреспубликанские связи в приделах заданных параметров транспортной доступности мест приложения труда, культурно–бытового обслуживания. В связи с этим основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются:

-	приведение технического состояния дорог и искусственных сооружений в соответствии с категорийностью дорог, путем изменения плана, профиля, уширения проезжих частей на особо опасных участках дорог, с целью обеспечения безопасного скоростного пропуска автомобильного транспорта.

-	создание дополнительных выходов в соседние районы РМ (Торбеевский, Кадошкинский, Краснослободский, Инсарский);

-	повышение сервисного обслуживания для пользователей дорог;

-	обеспечение надежных связей населенных пунктов с районным и зональными центрами, а также с опорной сетью дорог района.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Совершенствование и развитие дорожной сети РМ», проектом «Схема территориального планирования РМ» настоящим проектом предлагается сформировать единую взаимосвязанную сеть автодорог федерального, регионального и местного значения (см. «схема развития транспортной инфраструктуры района»).

1. Для развития сети федеральных дорог в границах Ковылкинского района необходимо:

-	реконструировать региональную автодорогу пгт Наровчат (Пензенская область) – г. Ковылкино–г. Краснослободск–г. Первомайск (Нижегородская область), проходящую по территории района (51 км), с целью перевода ее в статус федеральной автодороги.

2. Для развития сети региональных дорог в границах Ковылкинского района необходимо:

-	реконструировать региональную автодорогу г. Торбеево–г. Ковылкино–пгт. Кадошкино–г. Рузаевка–г. Саранск, проходящую по территории района (43,0 км).

3. Для  развития межрайонных связей в границах Ковылкинского района необходимо:

-	построить автодороги:

-	с. Старое Аллагулово (Ковылкинский район) – с. Татарское Тенищево (Атюрьевский район) – 9,6км;

-	с. Михайловское – до границы района – 4,2 км;

-	с. Решетино (Торбеевский район)–с. Красный Шадым–с. Челмодеевский Майдан (Инсарский район) – 6,0 км;

-	с. Унуевский Майдан–с. Пушкино (Кадошкинский район) – 4,0 км;

-	с. Новая Толковка–п. Котрокс–с. Новое Синдорово–Краснослободский район – 6,5 км;

-	с. Самозлейка–с. Старая Рябка (Краснослободский район) – 2,5 км;

-	с. Алькино (Ковылкинский район)–с. Новые Печуры (Пензенская область) – 4,1 км.

4. Для развития внутрирайонных связей необходимо реконструировать существующую внутрирайонную автодорожную сеть, а также уже на первую очередь построить и реконструировать 114,1 км автодорог.

К проектному сроку предусматривается построить около 144,0 км автодорог, в том числе на первую очередь – 80,1 км, и провести реконструкцию 128,0 км автодорог.

Система массового пассажирского транспорта (МПТ) района представлена автобусным и железнодорожным транспортом.

Автобусные пассажирские перевозки района осуществляет ООО «Ковылкинский АТП».

В 2007 г. объем автобусных пассажирских перевозок района составил 154,3 тыс. пассажиров в год. По сравнению с 2000 г. объем перевозок уменьшился в 3,3 раза.

Для исправления сложившейся ситуации необходимо:

-	совершенствовать транспортную инфраструктуру района в целом;

-	сформировать подрайонный (зональный) центр внутри района для сельских поселений, не попавших в зону влияния районного центра – г. Ковылкино.

Кроме этого необходимо:

-	организовать ежедневное внутрирайонное сообщение с районным центром, путем создания системы заказных автобусных маршрутов, такси, маршрутных такси и т. д. В этой связи на проектный срок можно рекомендовать создание на территории района предприятия, объединяющего частных перевозчиков, с целью удовлетворения потребностей населения района в пассажирских перевозках в районный центр;

-	за счет увеличения проницаемости района в другие районы Республики системой МПТ стимулировать подвижность населения;

-	с целью повышения культуры обслуживания пассажиров, провести  реконструкцию автостанции с. Ковылкино.

Наиболее вероятным сценарием развития МПТ района будет обслуживание населения транзитными междугородними автобусными маршрутами и пригородными электропоездами. Новые транзитные маршруты должны появиться вследствие строительства автодорог, увеличивающих проницаемость района. Пригородные электропоезда получат развитие за счет увеличения подвижности населения района.

Существующий общий уровень автомобилизации района 231 ед. на 1000 жителей, что на 20% выше средней по Республике. Уровень автомобилизации населения индивидуальным транспортом составляет 190 ед. на 1000 жителей, что выше средней по Республике на 24,9%.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РМ на 2025 год общий уровень автомобилизации должен составить 400 автомобилей на 1000 жителей.

В связи со значительным ростом автомобилизации района нагрузка на автодорожную сеть общего пользования увеличится незначительно, что объясняется невысокой численностью населения в сельских поселениях и  характером их размещения по территории района.

Проблем с хранением и парковкой автомобилей в районе в настоящее время нет, и в перспективе не возникнет, в связи с преимущественно усадебной застройкой населенных пунктов района.

Здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб

Для ремонта, содержания и обслуживания грузового и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах должны размещаться соответствующие здания и сооружения.

Для основного и низового звена дорожных служб в Ковылкинском районе из минимального комплекса необходимых зданий и сооружений имеются: пять АЗС.

В связи с этим для обслуживания транзитного автотранспорта необходимо строительство дополнительно – 4-х АЗС на 3 поста каждая и 3-х станций технического обслуживания (СТО) на трассе – Наровчат–Пяньжа–Ковылкино–Рыбкино–Краснослободск и 2-х АЗС и 2-е СТО на трассе – Торбеево–Ковылкино–Кадошкино.

Площадки для кратковременного отдыха на 15 машино-мест со строительством кемпинга предусмотрены на трассе – Наровчат–Ковылкино–Краснослободск.

7. мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

7.1. Водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка

В качестве исходных данных при разработке разделов были использованы:

-	материалы по современному состоянию систем водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки, предоставленные коммунальными службами района;

-	материалы проекта «Схема территориального планирования Республики Мордовия», выполненного РосНИПИ Урбанистики (2007 г);

-	материалы Региональной целевой программы «Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой до 2010 г.», утвержденной постановлением Правительства РМ от 13 июля 1999 г. № 380;

-	материалы Республиканской целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия на 2007-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства РМ от 10 декабря 2007 г. № 563;

-	материалы Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2010 г.», утвержденной постановлением Правительства РМ от 13 декабря 2002 г. № 620;

А также данные, предоставленные:

-	Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах;

-	ФГУ «ТФИ МПР России по Приволжскому ФО»;

-	Верхне-Волжским бассейновым водным управлением по Республике Мордовия;

-	Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия и ветеринарной службой Ковылкинского района.

### 7.1.1. Водоснабжение

Современное состояние

Территория Ковылкинского района расположена в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

На территории района имеются два участка Саранского месторождения подземных вод с общими утвержденными запасами 27,0 тыс. м3/сут.

Ковылкинский городской участок подземных вод используется для водоснабжения г. Ковылкино и имеет утвержденные запасы подземных вод по категории А – 12,0 тыс. м3/сут.

Калиновский участок подземных вод расположен в 2,0 км северо-западнее г. Ковылкино, в настоящее время не используется и является перспективным. Запасы подземных вод утверждены в количестве 15,0 тыс. м3/сут, в том числе по  категориям А – 5,0 тыс. м3/сут, В – 7,5 тыс. м3/сут, С1 – 2,5 тыс. м3/сут.

Согласно информационному бюллетеню геологической среды на территории Республики Мордовия за 2007 г. прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории Ковылкинского района составляют 171,3 тыс. м3/сут. Средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод – 0,97 л/с*км2. Территория района относится к надежно обеспеченным водой территориям.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются только подземные воды. По данным Управления Роспотребнадзора, на территории района имеется 168 артезианских скважин, из них 38 расположено в г. Ковылкино, 130 – в сельских населенных пунктах. Большая часть скважин имеет срок эксплуатации более 30 лет.

Водоснабжение г. Ковылкино осуществляется от 14 водозаборных скважин, общей эксплуатационной производительностью 4,24 тыс. м3/сут. В системе водоснабжения имеются два резервуара чистой воды объемом по 100 м3 каждый. Централизованным водоснабжением охвачено 72,4% населения города. За 2008 г. среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил 3,19 тыс. м3/сут, в том числе 2,15 тыс. м3/сут на хозяйственно-питьевые нужды населения. Протяженность водопроводной сети по городу – 141,7 км, износ сетей – 60%. Поставщиком услуг по обеспечению населения питьевой водой является МУП «Водоканал Ковылкинский».

Некоторые промышленные предприятия имеют собственные локальные водозаборы для обеспечения производственных и хозяйственно-питьевых нужд.

Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть. Сооружений по водоподготовке в районе нет. Многие водозаборные узлы требуют реконструкции.

Населенные пункты района, имеющие централизованные системы водоснабжения, частично имеют вводы в дома, а частично пользуются водоразборными колонками.

Согласно данных отчетной формы 2ТП «Водхоз» объем воды, забранной из подземных источников на территории района, за 2008 г. составил – 5,75 тыс. м3/сут. Было использовано артезианской воды в районе – 3,78 тыс. м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 2,99 тыс. м3/сут, на нужды сельского хозяйства – 0,79 тыс. м3/сут.

Удельное водопотребление в районе колеблется от 170 л/сут на человека (в жилых домах с водопроводом и канализацией) до 17 л/сут на человека (в сельских населенных пунктах). Удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом – 48,7%.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Животноводческие комплексы обеспечиваются водой от собственных водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни.

В населенных пунктах: Красная Пресня, Паньжа, Русская Лашма, Старое Дракино, Старая Самаевка, Янгужинский Майдан и др. водоснабжение население и животноводческого комплекса осуществляется от единой системы водоснабжения, что противоречит нормативным документам.

В некоторых населенных пунктах имеется по одной водозаборной скважине, что не обеспечивает надежность системы водоснабжения.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

Сети водопровода по населенным пунктам района уложены из различных материалов. Общая протяженность водопроводных сетей – 258,0 км, 90% сетей требует ремонта или замены. Водопроводные сети оборудованы водоразборными колонками, большинство которых тоже требует ремонта или замены.

Несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют достаточно стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется, нарастающий износ основных фондов ведет к снижению уровня надежности водопроводных сетей и оборудования и увеличению числа аварийных ситуаций.

Выводы:

Санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе находится на низком уровне.

Необходимо приведение источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить значительный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.

Проектное решение

В связи с тем, что водопотребление жилищно-коммунального сектора за последние годы в большинстве населенных пунктов стабилизировалось объем воды, который потребуется Ковылкинскому району на первую очередь принимается на современном уровне (по данным отчетной формы 2ТП «Водхоз») с повышенным коэффициентом 1,1 и составит – 6,3 тыс. м3/сут, в том числе для г. Ковылкино – 4,7 тыс. м3/сут.

Объем воды, который потребуется Ковылкинскому району и г. Ковылкино на планируемый срок, принимается по данным проекта «Схема территориального планирования Республики Мордовия» и составит:

-	для района (без учета города) – 17,43 тыс. м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения – 4,62 тыс. м3/сут, на нужды промышленности – 1,16 тыс. м3/сут,  на нужды сельского хозяйства – 11,19 тыс. м3/сут, на прочие нужды – 0,46 тыс. м3/сут;

-	для г. Ковылкино – 9,36 тыс. м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения – 6,27 тыс. м3/сут, на нужды промышленности – 2,46 тыс. м3/сут, на прочие нужды – 0,63 тыс. м3/сут.

Проектное водопотребление зон отдыха учтено в расходах воды на прочие нужды. Расход воды на нужды орошения, согласно «Схеме территориального планирования Республики Мордовия» составит 13,9 тыс. м3/сут.

Укрупненная среднесуточная норма водопотребления на одного жителя в г. Ковылкино принята равной 300,0 л/сут, для остальных населенных пунктов – 200 л/сут. Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения, местной промышленности и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

Ковылкинский район обладает достаточными ресурсами подземных вод для обеспечения централизованного водоснабжения населенных пунктов района.

Водоснабжение г. Ковылкино предусматривается от нового водозабора проектной производительностью 12,5 тыс. м3/сут, проектируемого на базе Калиновского месторождения подземных вод. Площадку водопроводных сооружений, где будут размещены насосная станция второго подъема, резервуары чистой воды и станция водоподготовки, с обязательным обесфториванием воды, целесообразно будет разместить на территории города.

На планируемый срок на территории района предусматривается строительство новых животноводческих и промышленных комплексов, предприятий по переработке сельхозпродукции, предприятий местной промышленности и размещение рекреационных зон, что потребует строительства новых, а также реконструкции и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах с устройством единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы водоснабжения.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Реконструкцию системы водоснабжения необходимо провести практически во всех населенных пунктах района.

В результате проведенного анализа размещения жилых зон и сельскохозяйственного производства, в связи с их достаточной разобщенностью проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения.

Предварительный состав водозаборных сооружений:

для населенного пункта с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных скважин не более 3-х состав сооружений следующий:

-	водозаборные скважины с погружными насосами;

-	водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

-	водонапорная башня или подземный контррезервуар;

-	пожарные открытые водоемы.

для населенного пункта со значительными потребными расходами воды и количеством эксплуатационных скважин более 3-х:

-	водозаборные скважины с погружными насосами;

-	насосная станция 2-го подъема;

-	станция водоподготовки;

-	водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами;

-	водонапорная башня или подземный контррезервуар.

В целях бесперебойного водоснабжения необходимо строительство в населенном пункте минимум двух водозаборных скважин.

В связи с тем, что качество питьевой воды в районе не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию фтора необходимо обустройство действующих и проектируемых водозаборов станциями водоподготовки (обесфторивания) малой производительности на новых технологиях. На всех подземных водозаборах должны быть предусмотрены установки по обеззараживанию воды.

Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на производственные нужды и при диаметре труб не выше 100 мм.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей рекомендуется применять полиэтиленовые трубы благодаря их хорошим эксплуатационным качествам.

На водопроводе для разбора воды предусматривается установка водоразборных колонок, из условия прохода потребителя не более 100 м в одну сторону.

Настоящим проектом в части развития водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия по сельским поселениям:

Изосимовское сельское поселение – реконструкция водозаборного узла животноводческого комплекса для возможности его расширения (молочный комплекс на 600 голов ООО «Возрождение» в с. Изосимовка);

Краснопресненское сельское поселение – строительство новых водозаборных узлов для животноводческого комплекса (с. Красная Пресня) и зверофермы (п. Первомайский);

Красношадымское сельское поселение – строительство нового водозаборного узла для животноводческого комплекса доращивания на 16000 голов ЗАО «Мордовский Бекон – Ковылкино» (с. Тютьково);

Мамолаевское сельское поселение – строительство нового водозаборного узла для населения (с. Самозлейка). Проектируемый завод по глубокой переработке древесины будет обеспечиваться водой от системы водоснабжения с. Мамолаево после ее реконструкции;

Мордовско-Коломасовское сельское поселение – обеспечение питьевой водой проектируемых предприятий на базе рыборазводных прудов возможно от системы водоснабжения с. Мордовское Коломасово после ее реконструкции;

Мордовско-Вечкенинское сельское поселение – строительство нового водозаборного узла для молочного комплекса на 500 голов ООО «Самаевский» (с. Паньжа); строительство нового водозаборного узла для населения (с. Новые Дубровки);

Новотолковское сельское поселение – строительство нового общего водозаборного узла для населения с. Новая Толковка и д. Новая Самаевка;

Примокшанское сельское поселение – строительство нового водозаборного узла для птицеводческого комплекса по выращиванию бройлеров (с. Слободиновка);

Русско-Лашминское сельское поселение – строительство нового водозаборного узла для животноводческого комплекса (с. Русская Лашма); проектируемое предприятие по переработке и заморозке ягод и фруктов будет обеспечиваться водой от системы водоснабжения с. Русская Лашма после ее реконструкции;

Рыбкинское  сельское поселение – строительство нового водозаборного узла для молочного комплекса на 500 голов ООО «Рыбкино» (с. Рыбкино);

Токмовское сельское поселение – строительство нового водозаборного узла для животноводческого комплекса на 200 голов ЗАО «Агро-Ардатов» (с. Токмово);

Шадымское сельское поселение – строительство нового водозаборного узла для откормочного свиноводческого комплекса на 3400 голов ЗАО «Мордовский Бекон–Ковылкино» (с. Шадым);

Янгужинско-Майданское сельское поселение – строительство нового водозаборного узла для комплекса репродукции на 4800 голов ЗАО «Мордовский Бекон–Ковылкино» (между п. Первомайский и с. Янгужинский Майдан).

Учитывая специфику сельскохозяйственного района, сельхозпроизводство, размещаемое в населенных пунктах, должно иметь самостоятельную систему водоснабжения, во избежание различных загрязнений. В связи с этим в населенных пунктах, имеющих объединенную систему хозяйственно-питьевого водопровода, подающую воду на нужды населения и животноводческих комплексов, необходимо рассмотреть возможность разделения системы водоснабжения.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходимо устройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения. Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Строительство новых водозаборов предлагается за пределами жилой застройки, с возможностью организации зон санитарной охраны. В случае невозможности организации зон санитарной охраны вокруг существующих скважин, расположенных в жилой застройке, они должны быть законсервированы или использоваться только для нужд местной промышленности.

Основной проблемой в обеспечении водоснабжением населения района доброкачественной питьевой водой является большой процент износа водопроводных сетей, которые необходимо своевременно заменить, а  также провести инвентаризацию подземных водоисточников.

При численности жителей в населенном пункте менее 200 человек экономически выгоднее строительство колодцев шахтного типа, которые размещаются вдоль улицы из условия прохода к нему от домов не более 100 м в одну сторону. При расстоянии между домами более 100 м необходимо строительство индивидуальных колодцев. Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения района включены в Республиканскую целевую программу «Социальное развитие села до 2010 г.».

В связи с тем, что на территории района имеются бездействующие по различным причинам скважины, часть из которых не подлежит восстановлению, требуется их ликвидация. Бездействующие скважины могут служить проводниками загрязнения подземных вод. Однако следует рассмотреть возможность использования бездействующих артезианских скважин для водоснабжения животноводческих комплексов и других предприятий.

В системах водоснабжения промышленных предприятий должно быть предусмотрено максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, сооружений повторного и последовательного использования воды, особенно на предприятиях по переработке сельхозпродукции.

Применение водосберегающих технологий позволит значительно сократить забор подземной воды, несмотря на увеличение промышленного производства.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Для сельских населенных пунктов время пополнения противопожарного запаса не должно превышать 72 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для г. Ковылкино:

На первый этап развития и на планируемый срок принимается два пожара, с расходом 15 л/сек в жилой застройке и один пожар с расходом 15 л/сек на промышленном предприятии. Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (50 х 3600 х 3) : 1000 = 540 м3.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек:

На первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс. человек:

На первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Первоочередные мероприятия

В качестве первоочередных мероприятий реализации СТП по обеспечению населения района питьевой водой, предусматривается:

-	строительство единого водозаборного узла с обязательным оснащением его станцией обесфторивания воды для г. Ковылкино;

-	строительство отдельных водозаборных узлов для животноводческих комплексов, размещаемых в населенных пунктах;

-	постепенная реконструкция водопроводных сетей и сооружений населенных пунктов.

В малых населенных пунктах необходимо вести строительство шахтных колодцев с подключением к ним жилых домов.

Размещение объектов водоснабжения показано на схеме «Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры»

### 7.1.2. Водоотведение

Современное состояние

В Ковылкинском районе действуют два комплекса канализационных очистных сооружений.

Очистные сооружения биологической очистки в г. Ковылкино имеют проектную производительность 17,0 тыс. м3/сут, фактически поступает 2,88 тыс. м3/сут стоков. Недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Мокша в районе с. Красный Яр. Протяженность канализационной сети по г. Ковылкино – 23,7 км, износ – 70%. Удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией – 16,2%. Эксплуатацию системы канализации города осуществляет МУП «Водоканал Ковылкинский».

Очистные сооружения ОАО «Мокша» принимают стоки от санатория и прилегающей жилой зоны. Сточные воды проходят очистку на биофильтрах и поступают на иловые площадки. Проектная производительность сооружений – 500 м3/сут, фактически поступает 300 м3/сут стоков.   Коллектор сброса стоков в р. Мокша находится в нерабочем состоянии.

Недействующие в настоящее время очистные сооружения имеются в населенных пунктах Примокшанский и Силикатный.

Из промышленных предприятий локальные очистные сооружения имеет ОАО «Мордовспирт» филиал спиртзавод «Ковылкинский». После локальной очистки стоки поступают в городскую систему канализации.

Локальные очистные сооружения также имеются на новых животноводческих комплексах ЗАО «Мордовский Бекон–Ковылкино» в населенных пунктах: Вярвель и Буды.

Жилая застройка остальных населенных пунктов в основном оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. В некоторых селах имеются примитивные локальные системы водоотведения, принимающие стоки от отдельных зданий. Сточные воды сбрасываются либо напрямую, на рельеф и в водотоки, либо собираются в фильтрующие выгребные ямы и вывозятся ассенизационным транспортом на необорудованные свалки.

Выводы:

Для того чтобы обеспечить экологическую безопасность в районе требуется реконструкция очистных сооружений г. Ковылкино с восстановлением хлораторной, строительством комплекса доочистки сточных вод и цеха механического обезвоживания осадка, а также восстановление не действующих в настоящее время очистных сооружений и строительство централизованных систем водоотведения в активно развивающихся населенных пунктах. Для остальных населенных пунктов необходимо использовать автономные системы канализации.

Проектное решение

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Республики Мордовия» количество сточных вод составит:

-	от района на первую очередь (без учета города) – 0,96 тыс. м3/сут, на проектный срок – 11,43  тыс. м3/сут, в том числе хозяйственно-бытовых – 2,77 тыс. м3/сут, промышленных – 0,81 тыс. м3/сут, сельскохозяйственных – 3,36 тыс. м3/сут, прочие расходы составят – 4,49 тыс. м3/сут (включают стоки от сбора воды в системах орошения);

-	от г. Ковылкино на первую очередь – 4,23 тыс. м3/сут, на проектный срок – 7,8  тыс. м3/сут, в том числе хозяйственно-бытовых – 5,64 тыс. м3/сут, промышленных – 1,72 тыс. м3/сут, прочие расходы составят – 0,44 тыс. м3/сут.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод в системах хозяйственно-бытовой канализации приняты расходы по водопотреблению с учетом следующих понижающих коэффициентов: жилая и общественная застройка (население): в городах и поселках городского типа, объектах отдыха – 0,9; в районных центрах –0,8; в сельских населенных пунктах (села, деревни) – 0,6; промышленность – 0,7; объекты животноводства – 0,3; прочие расходы – 0,7.

Проектом предусматривается совместная очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов.

Для развития централизованной системы водоотведения в г. Ковылкино потребуется реконструкция очистных сооружений канализации с восстановлением хлораторной, с строительством  комплекса доочистки сточных вод и цеха механического обезвоживания осадка. Очищенные стоки на выходе должны подвергаться УФ обеззараживанию. Также требуется постепенная реконструкция всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, а также строительство новых и реконструкция (замена) полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов.

Проектом также предусматривается реконструкция очистных с увеличением производительности сооружений ОАО «Мокша» с восстановлением коллектора сброса стоков в р. Мокша. После реконструкции очистные сооружения смогут принять стоки от жилой застройки, планируемой к размещению в д. Андреевка.

В населенных пунктах Примокшанский и Силикатный предусматривается восстановление системы водоотведения со строительством новых или реконструкцией существующих очистных сооружений.

В населенных пунктах: Кочелаево, Рыбкино и Троицк проектом намечено строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями ориентировочной производительностью 1,0 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с системой двойной доочистки и сбросом очищенных стоков в водный объект.

Выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность должны определяться в каждом конкретном случае на последующих стадиях проектирования, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85.

Как вариант можно предложить строительство в населенных пунктах очистных сооружений модульного типа заводского изготовления. Новейшие сооружения для очистки сточных вод – это небольшие и компактные сооружения. Благодаря разработанным блочным конструкциям есть возможность неограниченного увеличения производительности по очистке для решения любых задач (подключение дополнительных блоков по мере увеличения численности жителей населенного пункта или изменения производительности объекта).

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах и зонах отдыха экономически не выгодно.

Одним из наиболее универсальных, надежных и экологически чистых методов очистки сточных вод для загородного дома, коттеджа или дачи является применение очистных сооружений канализации индивидуального типа. Такие системы функционируют без подключения к централизованной канализации.

В этом случае устраивается автономная канализация, и применяются канализационные установки различной производительности либо емкостные сооружения малой производительности.

Проектом предлагается применение автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков для отдельных групп домов. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводиться в водоток, а активный ил и осадок для компостирования, с последующим внесением в почву в качестве удобрения.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Септик представляет собой устройство, которое основано на принципе самотечного движения жидкости и действует на основе сочетания механических и биологических способов. Септик производит очистку исключительно хозяйственно-бытовых сточных вод и является весьма простым и недорогим локальным очистным сооружением. Ещё одним фактором, свидетельствующим в пользу септика, является его экологичность, так как данные локальные очистные установки полностью герметичны, и, тем самым, не угрожают растениям и не загрязняют поверхностные и грунтовые воды.

По санитарным нормам процесс очистки воды в септике должен длиться три дня. Поэтому объем септика делают в три раза больше суточного объема сточных вод. На четырех жителей, каждый из которых расходует примерно 170-250 л в сутки, необходим септик объемом 2-3 м3. В зависимости от конкретных местных условий очищенный сток фильтруется в грунт или отводится на рельеф после этапа фильтрации на песчано-гравийном фильтре. Септики могут оборудоваться для группы домов.

Самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды – выгребная яма.

В отличие от проточного септика, она состоит из герметичной емкости, куда стоки от дома сливаются для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационной машины. Размеры произвольны, зависят от количества потребляемой воды и периодичности откачки.

Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевого колодца или скважины и ниже по рельефу. Должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины к выгребу. Материал – железобетон, металл, оштукатуренный кирпич.

Выбор типа сооружений для отвода сточных вод производится на последующей стадии проектирования при проведении соответствующих расчетов и разработок для каждого населенного пункта.

В исчезающих населенных пунктах строительство автономных систем канализации не предусматривается.

Сточные воды сельскохозяйственных предприятий (животноводческих комплексов) необходимо очищать на локальных очистных установках до показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты. Сбросы сточных вод без очистки в водные объекты должны быть ликвидированы.

Первоочередные мероприятия

В качестве первоочередных мероприятий реализации СТП по развитию канализации в районе предусматривается реконструкция и модернизация системы водоотведения в г. Ковылкино и ОАО «Мокша» и восстановление системы водоотведения с очистными сооружениями в населенных пунктах Примокшанский и Силикатный.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

На животноводческих комплексах необходимо предусматривать строительство локальных очистных сооружений.

Предложения по размещению очистных сооружений канализации показаны на схеме «Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры».

### 7.1.3. Санитарная очистка

Современное состояние

В районе планово-регулярная очистка от ТБО осуществляется в г. Ковылкино. Мероприятия по санитарной очистке осуществляет МУП ГП Ковылкино «Спецавтобаза».

Участок для складирования  ТБО (городская свалка) площадью 2,5 га расположен в 0,5 км к югу от с. Парапино. Год начала эксплуатации свалки – 1958.  На свалку принимаются отходы IV класса опасности. Высота складирования ТБО – 5,1 м. В год вывозится 43 тыс. м3. отходов.

В 2008 г. институтом «Нижегородский сантехпроект» разработан проект полигона ТБО для г. Ковылкино, рассчитанный на мощность 7,3 тыс. м3/год ТБО.

Сельские населенные пункты не имеют регулярной санитарной очистки. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки, которые имеются в каждом населенном пункте.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Жидкие отходы от не канализованной застройки вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения канализации. За 2008 г. было вывезено 6,8 тыс. м3 жидких отходов.

Захоронения трупов животных

В соответствии с данными Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия на территории района имеется 45 скотомогильников, в том числе 18 сибиреязвенных. Все захоронения не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и являются бесхозными.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Проектное решение

Санитарное благоустройство территорий  включает в себя: сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку городских территорий.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО принимается – 0,3 тонны или 1,5 м3 в год на человека. В соответствии с этой нормой количество ТБО, подлежащее утилизации за год, от городского населения района на планируемый срок составит  26,3 тыс. м3, от сельского населения – 12,1 тыс. м3 .

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации на полигоне, принимается около 40% от расчетного количества ТБО и составит на планируемый срок  10,5 тыс. м3 от городского населения района и 4,8 тыс. м3 – от сельского населения.

На территории района планируется строительство усовершенствованного полигона ТБО по проекту института «Нижегородский сантехпроект». Полигон рассчитан на прием ТБО и промышленных отходов 3-го и 4-го класса токсичности.

Площадка под полигон общей площадью 3,66 га выбрана и зарезервирована на территории между населенными пунктами Русская Лашма и Парапино. Площадь участка складирования ТБО на пусковой комплекс – 0,775 га. Общий объем участка складирования ТБО на полное заполнение – 146,0 тыс. м3, на пусковой комплекс – 14,6 тыс. м3. Время заполнения участка складирования ТБО на полное заполнение – 20 лет, на пусковой комплекс – 2 года.

На полигоне необходимо предусмотреть территорию под размещение биотермической ямы для утилизации биологических отходов.

Все несанкционированные свалки на территории района, в том числе и свалка ТБО г. Ковылкино подлежат ликвидации.

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Республики Мордовия» в Ковылкинском районе планируется размещение мусоронакопительного пункта для приема ТБО от Инсарского и Кадошкинского районов с дальнейшей транспортировкой ТБО на переработку в Рузаевский район. При реализации этого проекта площади, зарезервированной под полигон ТБО (3,66 га).

В целях совершенствования системы утилизации ТБО важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их утилизацией с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Жидкие отходы от индивидуальной не канализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами на сливные станции, которые необходимо строить перед сбросной камерой на площадке очистных сооружений.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, количество жидких отходов из выгребов принимается – 2,0 м3 в год на человека. Количество жидких отходов от не канализованной застройки (70 % населения на первую очередь) составит 26,9 тыс. м3/год, на планируемый срок условно принимаем, что вся застройка будет канализована.

До строительства очистных сооружений и сливных станций жидкие отходы могут вывозиться ассенизационными машинами на специально обвалованную территорию на полигоне ТБО, которую необходимо предусмотреть при разработке проекта.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Захоронения трупов животных

Актуальной проблемой для района является большое количество скотомогильников, в основном бесхозных, расположенных на его территории.

Все скотомогильники на территории района должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

Настоящим проектом предусматривается консервация всех скотомогильников на территории района, в первую очередь находящихся в водоохранных зонах.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектом предлагается выделить площадку под строительство биотермической ямы предусмотреть на проектируемом полигоне ТБО.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного ветеринарного инспектора Республики.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

На перспективу предлагается утилизацию биологических отходов проводить на Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе г. Саранска. Пункт промежуточного приема трупов павших животных целесообразно будет разместить между населенными пунктами Кочелаево и Вярвель, т. к. вблизи этой территории расположено большое количество существующих и планируемых к размещению объектов животноводства.

Размещение объектов по утилизации ТБО и скотомогильников показано на схеме «Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры»

7.2. ЭнергоСНАБЖЕНИЕ

### 7.2.1. Электроснабжение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах Ковылкинского района намечается от существующих понизительных подстанций 35 кВ и выше с присоединением к ним новых нагрузок.

Значительное возрастание нагрузки связано со строительством целого ряда сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Их мощности и электрические нагрузки должны быть определены на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.

Распоряжением Правительства РФ от 22.02.08г. № 215-р одобрена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, в том числе по энергозоне  Средней Волги – строительство Мордовской ГРЭС установленной мощностью 1980 МВт на I-ую очередь и 2640 МВт на проектный срок.

Площадка под размещение новой ГРЭС предусмотрена в районе с. Новое Мамангино.

Предусматриваются два варианта строительства ГРЭС:

-	на буром угле Канско-Ачинского месторождения;

-	на природном газе, со строительством газопровода-отвода от магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» с сооружением ГРС.

Также в Ковылкинском районе намечается реконструкция плотины Токмоковской ООС с устройством малой ГЭС мощностью 400 кВт. Местоположение – западнее села Токмаково в пойме р. Мокша. Рабочий проект разработан ООО «Фирма МАГИ-Э» в 2004 г.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии, а также мероприятия по энергосбережению.

### 7.2.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Теплоснабжение предполагается децентрализованным.

Мероприятия по теплоснабжению района

На планируемый срок:

- Строительство котельной для предприятия по переработке торфа в с. Рыбкино.

- Строительство котельной для производства по глубокой переработке низкосортной древесины в п. Мамолаево.

- Строительство котельной для молочного комплекса на 600 голов в с. Изосимовка.

- Строительство котельной для животноводческого комплекса на 200 голов в д. Токмово.

- Строительство котельной для комплекса по производству свинины на 1260 голов в с. Кочелаево.

- Строительство котельной для откормочного комплекса для свиней на 3400 голов в с. Шадым.

- Строительство котельной для репродуктора на 4800 голов между п.Первомайский и с. Янгужинский Майдан.

На первую очередь:

- Строительство котельной для молочного комплекса на 600 голов в с. Изосимовка.

- Строительство котельной для животноводческого комплекса на 200 голов в д. Токмово.

- Строительство котельной для  комплекса по производству свинины на 1260 голов в с. Кочелаево.

- Строительство котельной для откормочного комплекса для свиней на 3400 голов в с. Шадым.

5. Строительство котельной для репродуктора на 4800 голов между п. Первомайский и с. Янгужинский Майдан.

### 7.2.3. Газоснабжение

Система газоснабжения района остается неизменной – от магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

На перспективу  ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счет обеспечения газом новой жилой застройки, а также строительства новых производственных котельных различной мощности.

Проектом предусмотрено сооружение газопровода высокого давления к проектируемым котельным и к новой жилой застройке.

Проектом предусмотрено сооружение газопровода высокого давления к проектируемым котельным и к новой жилой застройке.

Новое жилищное строительство, в основном, предусматривается в населенных пунктах: Андреевка, Парапино, Русская Лашма, Примокшанский.

7.3. СРЕДСТВА СВЯЗИ

Потребность сельского населения Ковылкинского района, как и  всего сельского населения Республики Мордовия в телефонной связи и различных информационных услугах, включая возможность доступа во всемирную сеть Интернет, в значительной мере удовлетворена.

Дальнейшее развитие сельской телефонной связи района связано с полной заменой координатных АТС и оснащением сети современным цифровым электронным оборудованием (ЭАТС), обеспечивающим наилучшие условия эксплуатации и возможности расширения  действующих АТС для увеличения номерной емкости в целях удовлетворения возникающих заявок населения.

В Республике с использованием ВОЛП создана развитая телекоммуникационная инфраструктура, на базе которой организованы   различные корпоративные сети, в том числе Министерства образования для подключения школ и других учебных заведений к сети Интернет, а также  различных государственных учреждений и предприятий социальной сферы.

В настоящее время  сеть проводного вещания  в районе отсутствует.

Для  восстановления радиофикации в районе осуществляется установка передатчика ОВЧ ЧМ вещания и, соответственно, для приема программы распределение населению на определенных условиях приемников с фиксированной частотой. Количество потенциальных радиоточек радиотрансляционной сети  порядка 3,5 –4,5 тыс.  шт.

8. Мероприятия по инженерной защите территории

8.1. Защита от затопления

Затоплению паводками 1% обеспеченности могут быть подвергнуты населённые пункты: с. Кочелаево, с. Казенный Майдан, с. Волгапино, д. Кимляй, с. Курнино, с. Польцо, с. Рыбкино, д. Барки, с. Черемис, с. Старая Самаевка, с. Троицк.

Для защиты затапливаемых территорий населенных пунктов от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий.

В состав мероприятий по защите от затопления входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории.

На период пока не будет осуществлено строительство дамбы обвалования, проектом предлагается защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, заблаговременным предупреждением и эвакуацией населения в случае возникновения опасности затопления.

8.2. Защита от подтопления

Подтоплены грунтовыми водами в той или иной степени территории большинства населённых пунктов. Среди них: с. Кочелаево, с. Казенный Майдан, с. Волгапино, д. Кимляй, с. Курнино, с. Польцо, с. Рыбкино, д. Барки, с. Черемис, с. Старая Самаевка, с. Троицк, с. Алькино, с Большой Асязь, с. Сутягино, с. Старая Сазоновка, с. Чепурновка, с. Красный Шадым, с. Мамолаево, с. Новые Дубровки, с. Паньжа, с. Новое Мамангино, с. Русское Коломасово, с. Парапино, с. Покровск, п. Примокшанский, с. Русская Лашма, с. Вольная Лашма, с. Старое Аллагулово, с. Старое Дракино, с. Шингарино и др.

Для защиты от подтопления территории населённых пунктов с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В зоне капитальной застройки - путем устройства закрытых дренажей с нормой осушения 2 м, на территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть с нормой осушения  не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.

8.3. Противоэрозионные мероприятия

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных вод на склоновых и присклоновых территориях, регулирования грунтового стока, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов Республиканской программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Республике Мордовия на 2006-2010 годы» планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных  лесных насаждений.

8.4. Противооползневые мероприятия

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона;

- регулирование стока поверхностных вод;

- регулирование грунтового стока;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

8.5. Организация поверхностного стока

Организация стока поверхностных вод осуществляется строительством системы водоотвода. Предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной застройки.

Кроме того, согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, необходимо строительство очистных сооружений дождевой канализации.

Мероприятия по организации поверхностного стока предусмотрены во всех населённых пунктах и на территории, прилегающей к населённому пункту.

8.6. Благоустройство водоёмов и регулирование русел водотоков

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной  и дождевой канализации.

Регулирование русел водотоков предусмотрено в пределах застроенных территорий населённых пунктов.

8.7. Мероприятия по строительству и реконструкции мелиоративных систем и напорных гидротехнических сооружений

Основной целью развития мелиоративных систем является:  развитие рентабельного сельскохозяйственного производства. Получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних  кормовых культур невозможно без проведения мелиорации. Проектом предусмотрено реконструкция и капремонт существующих систем орошения (244 га на первую очередь) и проведение культуртехнических мероприятий.

Предусмотрены мероприятия по реконструкции напорных гидротехнических сооружений (гидроузлов).

9. Мероприятия по лесопользованию

9.1. Лесные ресурсы и лесопользование

На территории Ковылкинского муниципального района расположены леса Ковылкинского и Краснослободского территориальных лесничеств. Ковылкинское лесничество было организовано приказом Рослесхоза № 295 от 27.06.2007 г. Общая площадь лесничества – 69735 га. Территориальное лесничество разделено на 4 участковые лесничества: Ковылкинское, Инсарское, Первомайское, Пушкинское. Площадь лесов на территории Ковылкинского района равна 33853 га.

Краснослободское территориальное лесничество организовано приказом Рослесхоза № 295 от 27.06.2007 г. Общая площадь лесничества – 87981 га. Территориальное лесничество разделено на 4 участковые лесничества: Пурдошанское, Ельниковское, Краснослободское, Октябрьское. На территории Ковылкинского района расположены леса Краснослободского территориального лесничества. Площадь лесов на территории района составляет 4859 га, что составляет 30,8% от его общей площади участкового лесничества.

Леса ГУ «Ковылкинское территориальное лесничество» отнесены к лесостепному лесному району Европейской части Российской Федерации.

Лесистость Ковылкинского района составляет 17,7%.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные.

Защитные леса в Ковылкинском районе занимают площадь 14817 га.

Эксплуатационные  леса Ковылкинского территориального лесничества занимают площадь 19036 га.

Резервных лесов на территории района не выделено.

Площадь лесного фонда используется эффективно, о чём свидетельствует высокий процент лесных земель – 96,0 %, от общей площади лесного фонда и большой удельный вес покрытых лесом земель – 94,0%. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 1,0%.

Нелесные земли занимают 4,0% и представлены в основном сельскохозяйственными угодьями: сенокосы, пастбища и пашни занимают 1,0%.  Болота и воды занимают 1,0%.

Эксплуатационный фонд лесничества составляют спелые и перестойные насаждения, которые могут быть использованы для заготовки древесины.

В составе лесов района доминируют мягколиственные породы.

По Ковылкинскому району средний возраст хвойных пород составляет 46 лет, твёрдолиственных пород – 51 год, мягколиственных пород – 39 лет.

Средний класс бонитета насаждений в целом для хвойных пород равен 1,2 (ель – 1,1; сосна – 1,2; лиственница – 0,9); для твёрдолиственных пород –2,4; для мягколиственных – 1,4.

Среди основных древесных пород самую высокую среднюю полноту имеют хвойные насаждения – 0,80; мягколиственные – 0,75; твёрдолиственные – 0,70.

Заготовка древесины в лесах района осуществляется при сплошных рубках, проводимых в перестойных и спелых древостоях.

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок.

Основные лесообразующие породы сгруппированы в хозяйства: хвойное, твёрдолиственное и мягколиственное.

Наибольший корневой запас имеет мягколиственное хозяйство, наименьший – твердолиственное.

Основной задачей рубок ухода за лесом является формирование широколиственных насаждений с преобладанием дуба, липы, а также выращивание высокопродуктивных хвойных и берёзовых насаждений.

Для повышения продуктивности лесных площадей необходимо:

- Своевременное облесение не покрытых лесом площадей.

- Изменение состава древостоя путём замены малоценных лиственных насаждений на высокопроизводительные хвойные и дубовые;

- Качественное выполнение рубок главного пользования, обеспечивающее надёжное возобновление леса;

- Своевременное и высококачественное проведение рубок ухода за лесом;

- Урегулирование пастьбы скота;

- Улучшение защиты лесов от болезней и вредителей, охрана их от пожаров.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах и иных не покрытых лесной растительностью землях, пригодных для лесовосстановления.

Основными видами побочного пользования в лесах являются: сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, заготовка лекарственного и технического сырья, подсочка леса, пчеловодство и др.

Использование лесов лесничества для ведения охотничьего хозяйства в последние годы не осуществлялось, специальных обследований по выявлению численности охотничьих животных, наличию и качеству охотничьих угодий в лесничестве не проводилось.

Для решения проблемы сохранения окружающей среды необходимо:

-	ограничение лесохозяйственной деятельности (выделение защитных лесов) и исключение участков леса из хозяйственной деятельности (выделение особо защитных участков леса);

-	сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса, а так же промышленных загрязнений и других антропогенных факторов;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств.

Для поддержания территории лесов Ковылкинского района в надлежащем санитарном состоянии рекомендуется проводить следующие мероприятия:

-	лесопатологическое обследование, надзор за появлением очагов и болезней;

-	выборка зараженных деревьев;

-	устройство, ремонт гнездовий и кормушек для птиц;

-	огораживание муравейников.

Почти все леса района выполняют рекреационные функции.

На планируемый срок предлагается выделение зелёной зоны г. Ковылкино, площадью 1400 га, с выделением лесопарковой части зеленой зоны, площадью 230 га. Выделение зеленой  зоны проводилось из расчета 60 га на 1000 чел. в лесостепной зоне с лесистостью 17,7% и населением 23,2 тыс. чел, согласно  инструкции «Состав и размер зеленых зон городов ГОСТа 17.5.301 – 78».

Зоны отдыха местного значения планируются возле сел: Шингарино, Мордовское Коломасово, Ежовка, Рыбкино, а также деревень Старая Дергановка и Васильевка, и поселков Красный Яр, Станция Самаевка.

Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

10. Мероприятия по охране природы

10.1. Задачи по охране природы

Схемой территориального планирования предлагается комплекс природоохранных мероприятий:

### Учёт границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

Организация границ зон с особыми условиями использования территорий и соблюдением режима этих зон.

### Перебазирование (ликвидация) экологически опасных объектов

В состав объектов, предусматриваемых к перебазированию, закрытию либо консервации входят, в основном, объекты, расположенные в водоохранных зонах водотоков и водоемов. К ним относятся 7 скотомогильников, 2 животноводческие фермы и др. сельскохозяйственные объекты, 2 загона для скота, 6 сельских кладбищ. Предусматривается обвалование 12 животноводческих объектов, расположенных на границе водоохранных зон и создающих угрозу загрязнения вод рек и водоемов.

### Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима водоохранных зон водотоков и водоемов и зон формирования и питания местного поверхностного стока. В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65)(см. таблицу)

Другим методом защиты попадания загрязняющих веществ в водные объекты района является создание или реконструкция недействующих очистных сооружений. Схемой предлагается:

-	строительство сооружений доочистки на очистных сооружения г. Ковылкино;

-	строительство очистных сооружений для жилой зоны пос. Силикатный;

-	проведение капитального ремонта очистных сооружений пос. Примокшанский.

Таблица 10.1

Размеры водоохранных зон объектов водного фонда

| Водные объекты | Размер ВЗ по Водному Кодексу РФ (м) |
| --- | --- |
| Мокша | 200 |
| Исса | 200 |
| Рябка | 100 |
| Сеитьма | 100 |
| Прочие водотоки и водоемы | 50 |

### Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства

Поэтому периодически затапливаемые пойменные территории и территории водоохранных зон водотоков и водоемов выделены при оценке территории в особую категорию земель, требующих продуманного бережного использования.

### Охрана источников водоснабжения

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны. В силу отсутствия расчетных данных по ЗСО водозаборов, в материалах Схемы приняты параметры по СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### Охрана месторождения минеральных вод

Планировочно обеспечивается соблюдение границ и режима 1,2 и 3 поясов округа санитарной охраны месторождения минеральных вод. Общая протяженность границы округа санитарной охраны месторождения минеральных вод – 16920 метров.

### Усовершенствование существующей свалки ТБО, рекультивация и обеззараживание загрязненных участков

Мероприятия – в главе «9.2.3. Санитарная очистка». Размер санитарно-защитной зоны действующей свалки– 1000 м (новая редакция СанПиН 2.2.1,2.1.1.1200-03). Предлагается строительство полигона по утилизации полигона ТБО, что уменьшит размер санитарно-защитной зоны до 500 м и улучшит экологическую ситуацию по состоянию почв, поверхностных и подземных вод.

### Консервация либо реконструкция скотомогильников

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон. 48 скотомогильника: захоронения в ямах – СЗЗ 1000 м, биотермические ямы – 500 м, после мероприятий по консервации – 500 м.

### Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов Рекомендована реализация мер, направленных на снижение объемов эмиссии загрязняющих веществ и сокращение в ней доли наиболее опасных загрязнителей. Оснащение предприятий пыле- и газоулавливающим оборудованием (в первую очередь для улавливания ингредиентов 1-го и 2-го класса опасности) и совершенствование технологии производства.

### Снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон: Рекомендуется компостирование-сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

### Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от дорожного полотна). Строительство автомобильной дороги  обход г. Ковылкино с южной стороны.

### Снижение негативных акустических воздействий железнодорожной магистрали

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от крайнего рельса).

### Экологический контроль магистральных газопроводов

Минимальный размер санитарного разрыва – для магистрального газопровода I класса – 250 м (в обе стороны от нитки газопровода), газопровода  II класса – 100 м.

### Экологический контроль газораспределительных станций

Организация, озеленение и соблюдение санитарного режима СЗЗ размером 175 м.

### Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи

Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима санитарного разрыва (20 м от крайнего провода – для ВЛЭП 110 кВ, 15 м – ВЛЭП 35 кВ).

### Экранирование электроподстанций

Создание защитных экранов со стороны жилой застройки и животноводческих ферм либо организация и озеленение СЗЗ.

### Экологический контроль территории кладбищ

6 кладбищ закрываются для захоронений (в водоохранных зонах). Для остальных 71 кладбища – соблюдение правил эксплуатации, озеленение санитарно-защитных зон (50 м – сельские кладбища площадью менее 10 га). Общая площадь кладбищ – 92 га.

### Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли

Организация учета лесов, расположенных на землях запаса и фонда перераспределения, передача их в государственный лесной фонд; проведение лесоустройства в установленные сроки; усиление контроля соблюдения правил отпуска древесины на корню, освоения лесосек и самовольного пользования леса; своевременное принятие мер по профилактике и тушению лесных пожаров; проведение лесопаталогического мониторинга, а также профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса; проведение лесовосстановления в объемах и в сроки, соответствующие нормативам.

### Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов

Введение ограничений по территориям (вплоть до полного запрета) на использование видов с неустойчивым состоянием популяций; активизация борьбы с браконьерством; увеличение объемов биотехнических мероприятий; осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов; расширение комплекса мер, направленных на сохранение среды обитания и поддержание воспроизводственного потенциала популяций животных.

### Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов

Снижение уровня техногенной нагрузки на рыбохозяйственные водоемы за счет усиления контроля соблюдения условий водопользования, ПДС, внедрения экологически безопасных технологий, замкнутых циклов водоснабжения и др.; расчистка русел рек и водоемов от загрязненных донных отложений, их прибрежных зон – от мусора и загрязняющих объектов; усиление мер по пресечению браконьерства; расширение работ по искусственному воспроизводству; создание особо охраняемых природных территорий ихтиологического направления в местах нереста и зимовки ценных пород рыб.

### Организация новых особо охраняемых природных территорий

В основу развития системы особо охраняемых природных территорий в СТП Ковылкинского района положены рекомендации, разработанных

Предлагается организация пяти памятников природы:

1. Рыборазводные пруды у с. Мордовское Коломасово. Необходима организация орнитологического памятника природы.

2. Рыбоводные пруды на границе с Пензенской обл. против села Орлорвка. Площадь 100 га. Необходима организация орнитологического памятника природы.

3. Островная дубрава у с. Самаевка, площадью 29 га.

4. Островные нагорные дубравы близ с. Клиновка, площадью 70 га.

5. Луг у с. Чепурновка, площадью 5 га. Участок пойменного луга по р. Паньжа в 300 м южнее с. Чепурновка.

Общая площадь предлагаемых к организации ООПТ – 205 га.

11. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

11.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

- природными факторами (землетрясения, оползни).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.

Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

- оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес;

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах

Для предотвращения аварий на химически опасных объектах и сокращения при их возникновении тяжелых последствий необходимо дальнейшее совершенствование технологических процессов с сокращением или полной ликвидацией использования АХОВ. На объектах пищевой промышленности необходимо предусмотреть возможность перехода на безопасные технологии производства (например, фреона).

Защита населения от аварийно химически опасных веществ представляет собой комплекс организационных и организационно – технических мероприятий, проводимых с целью исключения или максимального снижения числа пострадавших от воздействия ядовитых веществ людей в чрезвычайных ситуациях, вызванных авариями на химически опасном объекте.

Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций при авариях на химически опасных объектах проектом предлагается проведение на химически опасных объектах ряда инженерно-технических и организационных мероприятий:

- емкости хранения АХОВ, должны быть заглублены или обвалованы, для предотвращения свободного разлива АХОВ, уменьшения площади пятна АХОВ и соответственно уменьшение зоны возможного опасного химического заражения (ЗВЗ);

- на случай аварии на ХОО должны быть подготовлены в необходимом количестве резервы воды и растворов нейтральных веществ для разбавления разлившихся АХОВ, обеззараживающие растворы, предусмотрена возможность использования адсорбционных материалов, грунта, песка, шлака, отходов и побочных продуктов производства;

- в аварийных ситуациях необходимо предусмотреть возможность опорожнения особо опасных участков технологических схем в заглубленные емкости;

- на ХОО следует предусматривать мероприятия на особый период по максимально возможному сокращению запасов и сроков хранения опасных веществ (ОВ);

- применение новейших технических решений по хранению и использованию АХОВ на ХОО, автоматизация процессов, связанных с применением АХОВ;

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий персонала хранилищ АХОВ в аварийных ситуациях.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных предприятиях (ПОО)

- Для предотвращения ЧС на взрывопожароопасных предприятиях проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

- проведение контроля за состоянием технологического оборудования;

- проведение сезонных профилактических работ и нормативного обслуживания производственного оборудования

- организация профессиональной подготовки обслуживающего персонала, правильное оформление его допуска к работе;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- проверка аттестационной комиссией инженерно-технического состава по знаниям правил безопасной эксплуатации оборудования;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При возникновении аварийных ситуаций на производстве необходимо:

- звену связи оповестить все подразделения во главе с их руководителями о сложившейся обстановке;

- аварийно-технической группе совместно со спасательной группой произвести разведку на месте аварии;

- при обнаружении возгорания на объекте вызвать пожарную охрану предприятия;

- обесточить все оборудование;

- произвести эвакуацию всех работников в безопасное место;

- если произошел завал, освободить пострадавших из завала;

- санитарному подразделению оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и транспортировать в городскую больницу.

12. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для правовой реализации утвержденной схемы территориального создается план реализации схемы территориального планирования, который утверждается главой местной администрации муниципального района в течение трех месяцев со дня утверждения такой схемы.

План реализации разрабатывается на основе:

- Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года;

- Схемы территориального планирования Республики Мордовия;

- Схемы территориального планирования Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия;

- Программы экономического и социального развития Республики Мордовия на 2006-2010 года;

- других программ и нацпроектов, реализуемых на территории Республики Мордовия.

В плане реализации схемы территориального планирования Ковылкинского района выделяется расчетный срок реализации схемы территориального планирования, на который рассчитаны все основные проектные решения и первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации.

В плане реализации схемы территориального планирования Ковылкинского района содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий в случае планирования застройки таких территорий или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального планирования муниципального района.

При разработке плана реализации учитываются основные тенденции социально-экономического развития, ранее разработанная проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

Схема территориального планирования муниципального района, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

- Генеральные планы поселений;

- Правила землепользования и застройки;

- Проекты планировки на территорию размещения объектов капитального строительства.

Таблица 12.1

Предложения по срокам реализации разработки

градостроительной и другой проектной документации

|  | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральные планы поселений | 1-я очередь |
| 2 | Правила землепользования и застройки земель поселений | 1-я очередь |
| 3 | Проекты планировки на части земель поселений | 1-я очередь |
| 4 | Разработка технической документации на объекты капитального строительства, связанные с инженерной и транспортной инфраструктурой | 1-я очередь |
| 5 | Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры в узловых пунктах системы расселения | 1-я очередь |
| 6 | Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры во всех населенных пунктах | 2-я очередь |

### Требования к реализации мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия

Генеральные планы поселений

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, подготовка генеральных планов поселений осуществляется применительно ко всем территориям поселений, городских округов.

Генеральные планы должны включать в себя объекты капитального строительства местного значения в соответствии с предложениями, изложенными в «Положениях о территориальном планировании» СТП Ковылкинского муниципального района.

Карты (схемы) планируемого размещения:

- объектов развития социальной инфраструктуры;

- объектов промышленности;

- объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

- автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

- иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

В положениях о территориальном планировании поселений следует отразить:

  - Цели и задачи территориального планирования;

  - Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Правила землепользования и застройки

В правилах землепользования и застройки следует:

- Перечислить мероприятия по созданию условий для устойчивого развития территорий муниципальных образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- Перечислить мероприятия по созданию условий для планировки территорий муниципальных образований;

- Обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны включить в себя:

- Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- Карту градостроительного зонирования;

- Градостроительные регламенты.

Проекты планировки территорий

Для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры объектов капитального строительства необходимо подготовить проекты планировки территории.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

- Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

- красные линии;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

- Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять районную планировочную схему, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют Схему территориального планирования в электронном виде.

Точнее эту разработку можно определить как Схему территориального планирования муниципального района в компьютерном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современной СТП района в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Постоянный мониторинг территории района на базе ГИС позволит:

- повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

- усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

- обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной  информацией все категории субъектов, принимающих управленческие  и общественно-значимые решения;

- сформировать новые источники поступления средств в бюджет районной администрации за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Информационную основу геоинформационных технологий составляют:

- цифровые картографические материалы района  в растровом и векторном видах масштабов 1:25 000, 1:50 000, содержащие многослойную тематическую информацию, а также базы данных об объектах;

- адресный реестр, содержащий данные об адресах земельных участков, зданий и сооружений, производственных и сельскохозяйственных объектах.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

- создать информационно-поисковую систему общего  доступа, обрабатывающая запросы по пространственной информации;

- создать районный фонд отраслевой фонд цифровых данных;

- обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

- сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию района;

- использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных о территории района через интернет-интерфейсы;